技术参数：

1、射线源数量：1个

2、线分辨力：≤AWG40（φ0.0787㎜）；

3、穿透分辨力：≤AWG32（φ0.203㎜）；

4、空间分辨力：≤0.8mm；

5、穿透力：≥44mm钢板；

6、单次检查剂量检验：设备的单次检查照射量应≤1.67μGy

7、泄露射线剂量率检验：在距设备外表面5cm的任意处（包括设备的入口、出口处），X射线泄露剂量率应≤0.01μGy/h

8、主机噪音：＜52.3dB(A)

9、泄漏电流：≤0.15mA

10、物质分辨：有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色

11、通过率检验：＞710个/h

12、一键开关机：设备应可一键开机，一键完全切断设备电源。

13、超薄扫描功能：当被检测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后应可对0.1mm刀片进行出图检测。

14、TIP功能及危险品图库：设备应具有全面的危险品图库，管理员应能制定危险品插入计划，应能统计安检员的考核情况并生成报表。

15、危险液体检测报警功能：当放置在常用塑料饮料瓶内以下液体通过X光通道时，应能检测并报警：柴油，汽油，机油，二甲苯。

16、多瓶液体同时检测报警功能：当放置在常用塑料饮料瓶内多瓶液体通过X光通道时，应能对危险液体分别提示报警。

17、安检机联网功能：设备应具备联网功能，支持接入系统联网平台，并能被联网平台主控端远程控制，且与系统网络平台共享实时过包图像。

18、外部设备连接功能：应能接收安检门、爆炸物探测仪，危险液体探测仪等外围安检机设备传来的数据，并在安检机过包图像界面显示。

19、安检门联动功能：在安检机阅图界面应能实时显示安检门被检查人的报警状态，同时有图形形状提示被检查人的报警区域。

20、AI智能判图功能：安检机应能对被检物品形状进行自动判断，对以下违禁品应能支持方框框出报警提示：1、菜刀2、剪刀、3、美工刀、4、枪支器械（仿真手枪）5、压力罐（400mL卡瑞迪自喷漆）6、塑料瓶（380mL农夫山泉矿泉水）

21、安检机防夹包功能：安检机出口端安装毛刷滚筒，应能防止背包带及行李卷入安检机输送系统。

22、皮带速度可调功能：皮带转速应具可调功能，可根据安检人流量进行切换调节。

23、提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心GB 15208-2018标准的检验报告复印件加盖投标人公章，并核对相应参数符合性，审核不符合按无效标处理。