设备名称：心肺复苏仪

主要参数及配置要求

- 1.应为电动电控心肺复苏机，不以气体作为驱动，便于抢救现场或者转运过程中使用。

- 2.设备全自动设计，无需选择深度和频率，开机启动自动按压操作步骤≤3步。

- 3.用于实施按压过程的操作按键数≤4个按键（包括虚拟按键）。操作界面清晰简洁，所见即所得。

4.设备有防错机制，禁止在按压工作过程中更改如按压深度等关键按压参数而导致病人额外损伤或按压不达标的情况。

5.在设备提供的最大按压深度、按压通气比为30：2、标准病人的条件下，按压频率：≥102次/分，≤120次/分，误差≤±2次/分。

6.按压过程中必须同时兼容急救人员使用除颤手柄或电极片进行除颤操作，可无须中断按压进行除颤，如使用手柄除颤无需重新拆开再组装设备。

7.标配负压吸引盘，有效提拉胸腔回弹，提升血流灌注和防止胸腔塌陷的发生

8.供电方式：支持市电供电、直流电池供电